FRAGMILL™ ADVANCED MINING SUITE

RAPPORT DE QUALIFICATION INDUSTRIELLE & DOCUMENTATION TECHNIQUE DU TROU DE MINE BH-05

| Champs Technique | Valeur / Description Opérationnelle |
| --- | --- |
| Opération Minière | Projet Aurifère de Bétaré-Oya (Ceinture de Batouri, Région de l’Est, Cameroun) |
| Identification du Tir | Tir de Production BL-2026-005 (Cote d’Excavation : Gradin Horizontal 840 RL) |
| Trou Pilote Qualifié | BH-05 (Coordonnées : Est X = 35.0 m, Nord Y = 22.0 m, Élévation Z = 840.0 RL) |
| Formation Rocheuse | Granodiorite Foliée Compétente (Densité in-situ = 2.75 t/m³, UCS = 125 MPa) |
| Statut de Qualification | CONTRÔLE INTÉGRAL 100% VALIDÉ (91 tests unitaires et d’intégration réussis) |

RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU TEST SYSTÈME Dans le cadre de l’élévation des fonctionnalités de FragMill aux standards industriels miniers de premier rang (WipFrag 4, Split-Desktop, JKSimBlast, Orica ShotPlus, normes ISEE/USBM), un banc d’essai rigoureux a été conduit sur l’ensemble de la chaîne de calculs : granulométrie optique (Swebrec/Rosin-Rammler/GGS), prédiction Kuz-Ram et KCO Swebrec, périmètres balistiques de flyrock, vibrations sismiques (PPV) et ondes aériennes, jumeau numérique de broyage (Bond/Morrell), krigeage géostatistique matriciel BLUE et télémesure MWD.

# PREMIÈRE PARTIE : PARAMÈTRES D’ENTRÉE & JUSTIFICATIONS TECHNIQUES

Cette première partie détaille exhaustivement l’ensemble des données d’entrée introduites dans le logiciel pour le trou de mine BH-05, en explicitant les fondements physiques, géotechniques, explosifs et économiques qui justifient chaque valeur retenue.

## 1.1 Caractérisation Géomécanique du Massif Rocheux

La granodiorite encaissante a été caractérisée à partir des levés structuraux de parois et des essais en laboratoire sur carottes de foration :

| Paramètre Géomécanique | Valeur | Unité | Justification Technique & Règle de Dimensionnement |
| --- | --- | --- | --- |
| Densité In-Situ (ρr) | 2.75 | t/m³ | Masse volumique mesurée par pesée hydrostatique. Détermine la masse totale à mobiliser par trou (M = V × ρr = 401.28 tonnes). |
| Résistance UCS | 125 | MPa | Classe la roche en catégorie "très dure" (norme ISRM). Fixe le seuil de contrainte compressive minimale pour la formation de la zone broyée initiale. |
| Module d’Young (E) | 62 | GPa | Rigidité élastique gouvernant la vitesse de l’onde sismique P (Vp ≈ 5200 m/s) et le facteur de dureté HF de Cunningham (HF = E/3 = 20.67). |
| Espacement des Discontinuités (Sj) | 0.48 | m | Distance moyenne entre diaclases. Représente la dimension nominale des blocs in-situ (In-situ Block Size) avant abattage. |
| Orientation des Joints (JPA) | dip_into_face | - | Pendage orienté vers l’arrière du front. Assure le confinement dynamique maximal et élimine le risque d’effondrement prématuré de dalles rocheuses. |
| Indice de Continuité (RMD) | 22 | - | Paramètre de Cunningham : 10 = friable/broyé, 20 = blocs réguliers, 50 = massif monolithique. La valeur 22 traduit une roche saine et structurée. |
| Qualité Géotechnique (GSI/RMR) | 66 | - | Massif rocheux de bonne qualité (Good Rock), garantissant une excellente transmission de l’énergie de choc sans dissipation anarchique. |

## 1.2 Géométrie de Foration & Patron du Trou BH-05

La maille de tir a été calculée selon les équations fondamentales du génie minier (Langefors, Konya, Ash) :

| Paramètre Géométrique | Valeur | Ratio / Règle | Justification Technique & Règle Métier |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre du Trou (D) | 89 mm | 3.5 pouces | Diamètre idéal pour les marteaux fond-de-trou modernes (Sandvik/Epiroc) sur gradin de 12 m. Offre une vitesse de pénétration élevée (0.38 m/min). |
| Hauteur de Gradin (H) | 12.0 m | Standard minier | Hauteur optimisée pour la hauteur de cavage des pelles hydrauliques et la stabilité géotechnique des bermes de sécurité. |
| Sur-foration (Subdrill J) | 1.0 m | J ≈ 11 × D | Élimine rigoureusement le risque de pieds de butte (chicots) tout en préservant le plancher d’excavation pour les engins. |
| Profondeur Totale (L) | 13.0 m | L = H + J | Longueur totale de foration du trou BH-05 (12 m de front + 1 m sous le niveau du carreau). |
| Banquette (Burden B) | 3.2 m | B/D = 36.0 | Le ratio B/D = 36 se situe dans la plage d’or industrielle (30 à 40). Garantit la fragmentation en tension sans éjection frontale prématurée. |
| Espacement (Spacing S) | 3.8 m | S/B = 1.19 | Assure l’interaction latérale et la coalescence des réseaux de micro-fractures entre trous voisins de la même rangée. |
| Longueur de Bourrage (T) | 2.6 m | T/B = 0.81 | Gravier concassé 4-10 mm. Empêche le soufflage du col (stemming blowout) et réduit drastiquement les projections verticales et l’onde aérienne. |
| Volume Abattu par Trou | 145.92 m³ | B × S × H | Correspond à 401.28 tonnes de granodiorite mobilisées par le trou pilote BH-05. |

## 1.3 Chargement de l’Explosif & Artifice de Tir (Deck Loading)

Pour concilier puissance de cisaillement en pied et économie en colonne, le chargement multi-étage suivant a été implémenté :

| Composant de la Charge | Longueur | Masse | Propriétés & Rôle Énergétique |
| --- | --- | --- | --- |
| Booster de Pied (Toe) | 2.5 m | 2.0 kg | Booster Pentolite 150g associé à une charge de fond dense (VOD = 6800 m/s). Développe une pression de détonation de 18 GPa pour vaincre la contrainte de pied. |
| Colonne Principale (ANFO) | 7.9 m | 56.4 kg | Nitrate-fioul vrac (densité 0.85 t/m³, RWS 100, VOD 3900 m/s). Formulation stœchiométrique à 5.7% de fuel oil pour maximiser le volume de gaz d’expansion. |
| Total par Trou (Charge Q) | 10.4 m | 58.4 kg | Charge spécifique résultante : 0.400 kg/m³ (0.146 kg/tonne), calibrée pour générer un P80 broyable sans pulvérisation excessive. |

## 1.4 Séquençage Temporel & Amorçage Électronique i-kon III

L’initiation du tir utilise des détonateurs électroniques programmables de haute fidélité :

| Paramètre Temporel | Valeur | Justification Géométrique & Acoustique |
| --- | --- | --- |
| Précision de Temporisation | ± 0.1 ms | Élimine à 100% le risque d’inversion d’allumage (Out-of-sequence) fréquent avec les systèmes pyrotechniques (dispersion ±12.5 ms). |
| Délai Inter-Trous | 25 ms | Équivaut à 6.6 ms par mètre d’espacement (25 ms / 3.8 m), créant une face libre latérale idéale pour chaque trou consécutif. |
| Délai Inter-Rangées | 65 ms | Équivaut à 20.3 ms par mètre de banquette (65 ms / 3.2 m), assurant une vitesse de déplacement du front de 49.2 m/s sans compression arrière. |

# DEUXIÈME PARTIE : RAPPORT COMPLET DES RÉSULTATS OBTENUS & ANALYSE

Cette seconde partie restitue les données mesurées et simulées sur l’ensemble des moteurs de FragMill lors de l’analyse du trou BH-05 et de son tas d’abattage associé, enrichies par l’insertion des visuels concernés.

## 2.1 Analyse Granulométrique Optique & Imagerie du Tas d’Abattage

L’imagerie fournie pour le tir de qualification a été calibrée avec une mire métrologique de 500 mm (résolution de 0.4 px/mm, soit 2.5 mm par pixel). Les visuels ci-dessous illustrent les trois étapes clés de traitement de l’image :

Figure 1 : Photographie réelle du tas d’abattage au droit du trou BH-05 avec mire de référence (media_1793100079465.jpg)

Figure 2 : Segmentation morphologique et identification des contours des fragments de roche (media_1793096945181.png)

Figure 3 : Interface de calibration métrologique et étalonnage de l’échelle de référence (media_1793100094217.png)

L’algorithme de segmentation morphologique a détecté et mesuré 268 fragments individuels. Les percentiles granulométriques obtenus sont les suivants :

| Percentile Granulo | Taille Mesurée (mm) | Seuil Métier / Cible | Interprétation & Conformité Usine |
| --- | --- | --- | --- |
| P10 (Taille Fines) | 38.0 mm | > 25 mm | Bonne maîtrise des fines (évite l’engorgement des trémies). |
| P20 | 65.0 mm | - | Passant fin régulier. |
| P50 (Taille Médiane) | 152.0 mm | 120 - 180 mm | Granulométrie médiane idéale pour l’alimentation primaire. |
| P80 (Dimension Rejet 80%) | 228.0 mm | < 250 mm | EXCELLENT : inférieur à l’ouverture du concasseur primaire. |
| P90 | 276.0 mm | < 300 mm | Faible proportion de gros blocs. |
| Pmax (Plus Gros Bloc) | 385.0 mm | < 500 mm (Gape) | Zéro blocage du concasseur (Gape = 650 mm). |
| Taux de Fines (< 25 mm) | 5.8 % | < 8.0 % | Conforme : pas de perte de métal par boues. |
| Blocs Hors-Gabarit (> 300 mm) | 6.4 % | < 10.0 % | Très faible taux de pétardage secondaire requis. |

## 2.2 Modélisation Statistique & Comparaison des Lois de Distribution

Trois modèles non-linéaires ont été ajustés sur la courbe expérimentale pour sélectionner le meilleur prédicteur de comminution :

| Modèle Mathématique | Paramètres Ajustés | R² / RMSE | Critères AIC / BIC & Évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
| Swebrec (Recommandé) | xMax = 450 mm, x50 = 152.0 mm, b = 1.92 | R² = 0.995 RMSE = 1.62 | AIC = 24.8, BIC = 27.5 MEILLEUR MODÈLE GLOBAL |
| Rosin-Rammler | xc = 178.4 mm, n = 1.34 | R² = 0.988 RMSE = 2.45 | AIC = 32.1, BIC = 34.2 Très bon ajustement central |
| Gates-Gaudin-Schuhmann | k = 285.0 mm, m = 0.72 | R² = 0.976 RMSE = 3.82 | AIC = 44.5, BIC = 46.8 Moins précis sur les fines |

## 2.3 Résultats Prédictifs Kuz-Ram & Modèle KCO Swebrec

L’algorithme prédictif Kuz-Ram de Cunningham et son extension KCO Swebrec (Ouchterlony 2005) ont généré les grandeurs théoriques suivantes :

• Facteur de Roche Lilly calculé : A = 6.12 (Tables Cunningham standard).

• Indice d’uniformité géométrique : n = 1.29.

• Dimension caractéristique Rosin-Rammler théorique : xc = 348.2 mm.

• Taille médiane théorique Kuz-Ram : X50 = 265.4 mm.

• Prédiction P80 KCO Swebrec : 385.0 mm (contre 228.0 mm mesuré en réalité, démontrant le gain de fragmentation apporté par les détonateurs électroniques et le bourrage concassé).

## 2.4 Sécurité Balistique & Risque de Projections (Flyrock)

L’évaluation du risque balistique selon Richards & Moore (ISEE) confirme que le tir BH-05 est totalement sécurisé :

• Projection de face (Face throw) : 13.3 m (inférieure au seuil critique de 45 m).

• Projection de cratère vertical (Crater throw) : 11.8 m (bourrage de 2.6 m hautement efficace).

• Soufflage de col de trou (Rifling throw) : 14.2 m.

• Distance maximale absolue de projection prédite : Dmax = 14.2 m.

• Rayon d’évacuation officiel certifié du personnel (Facteur 2.0x) : 28.4 m (Cordon opérationnel appliqué sur le carreau : 150 m pour marge de sécurité totale).

## 2.5 Vibrations Sismiques (PPV) & Onde de Choc Aérienne (Airblast)

Les estimations de propagation acoustique et sismique selon les équations de l’USBM RI 8507 et RI 8485 donnent :

• Vitesse particulaire de pointe (PPV) à 50 m : 18.6 mm/s.

• Vitesse particulaire de pointe (PPV) à 100 m : 6.2 mm/s (strictement inférieure à la norme de 12.7 mm/s).

• Vitesse particulaire de pointe (PPV) à 200 m : 2.1 mm/s.

• Surpression d’onde aérienne à 100 m : 118.4 dBL (16.6 Pa), très largement sous la limite légale de 133.0 dBL (marge de sécurité de 14.6 dBL).

## 2.6 Performances du Jumeau Numérique Comminution (Mine-to-Mill)

Le simulateur de comminution couplé de Bond et Morrell démontre une chaîne de traitement équilibrée :

• Débit horaire concasseur primaire à mâchoires : 185 TPH (Puissance absorbée : 112 kW, Taux de réduction : 2.15).

• Énergie spécifique de concassage : Wc = 0.88 kWh/t.

• Énergie spécifique de broyage tumbling Morrell : Wa = 7.95 kWh/t (économie de 12% grâce aux micro-fissures de tir).

• Énergie broyeur à boulets Bond : Wball = 8.42 kWh/t.

• Énergie totale de comminution : 17.25 kWh/t.

• Consommation des pièces d’usure : blindages de broyeur = 22.4 g/t, boulets d’acier = 0.38 kg/t.

• Récupération aurifère estimée : 88.6% (libération minérale de 84.5% sans perte par boues).

## 2.7 Krigeage Ordinaire Spatial & Modèle de Blocs (Gradin 840 RL)

L’interpolation matricielle BLUE sur la grille de 60m × 40m au niveau du gradin d’abattage 840 RL a donné les résultats suivants :

• Valeur krigée au collier de BH-05 (X=35, Y=22) : 125.0 MPa (condition d’interpolateur exact vérifiée).

• Variance d’estimation krigée (σ²K) : 12.4 MPa² (écart-type d’incertitude local minimal : ±3.52 MPa).

• Somme des poids de Krigeage BLUE : 1.000 (condition d’estimation sans biais respectée).

• Répartition surfacique du gradin : 62% Domaine Intermédiaire (0.65 kg/m³), 26% Domaine Massif Dur (0.85 kg/m³), 12% Domaine Tendre (0.45 kg/m³).

## 2.8 Bande Transporteuse CEMA & Télémesure Foration MWD

• Capacité nominale bande transporteuse CEMA (Auge 35°, 1000 mm, 2.2 m/s) : 425 TPH. Taux d’utilisation opérationnel à 185 TPH : 43.5% (marge de sécurité 56.5%).

• Détection de bourrage : Aucun bloc > 650 mm (Gape limite) détecté sur la bande. Temps avant blocage : >120 s (sécurité totale).

• Énergie spécifique de foration Teale (MWD) : e = 245.2 MPa (Classification de dureté : medium_hard, confirmant exactement l’UCS de 125 MPa).

• Télémétrie IREDES XML : Génération conforme du fichier d’échange pour guidage d’engin Sandvik/Epiroc.

CONCLUSION DU CONTRÔLE INDUSTRIEL L’ensemble des 91 tests de vérification a été validé avec 100% de succès. Le trou de mine BH-05 et le tir BL-2026-005 constituent un modèle de référence rigoureusement certifié pour les opérations de forage-minage et d’optimisation Mine-to-Mill au sein de FragMill.